# 测量技能竞赛实施细则

# 第一部分 总则

为展示河南岩土工程勘察行业测绘人员专业技术能力，搭建行业之间的学习交流平台，检验员工测绘技能水平及各参赛人员的组织管理与团队协作能力，特组织本次竞赛。

一、竞赛项目

竞赛按照“统一命题、统一标准、统一评分”原则，分为理论考试、现场操作考试两大部分。

- 理论考试

试卷：准备3套卷子，考前抽签确定试卷。

内容：测量基本知识、法律法规及职业道德。

方式：闭卷笔试（满分 100 分，权重 30%)

- 现场操作考试

（1）现场操作考试项目、时间、分数及权重

| 序号 | 现场操作考试项目 | 数量 | 时间 | 满分 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二等水准测量 | 1项 | 50分钟 | 100 | 30% |
| 2 | 三角测量 | 1项 | 30分钟 | 100 | 30% |
| 3 | GPS点位测量 | 1项 | 20分钟 | 100 | 10% |
| - 表格内时间包括了对应现场操作考试项目的内业及外业时间，各队伍应在规定时间内完成竞赛任务，凡超过规定的时间1分钟扣5分，超时10分钟按成绩不合格处理。 |  |  |  |  |  |

（2）现场操作考试安排：选手现场操作、顺序抽签决定。

- 成绩组成及竞赛排名

- 理论考试与现场操作考试两项成绩的总和为选手的最终比赛成绩。

- 按参赛所有人员的个人成绩由高到低排名。

- 当两参赛成绩完全相同时，分别按以下顺序排名：

①成果质量成绩高；②重测次数少；③划改少；④成果表整洁。

二、参赛队伍

凡河南岩土工程勘察行业的测绘技术人员均可组队报名参赛。每个参赛队由3名人员组成，其中队长1名。

三、竞赛标准

- 《城市测量规范》CJJ/T 8-2011

- 《工程测量规范》GB50026—2007

- 《国家一、二等水准测量规范》GB/T12897-2006

- 《卫星定位城市测量技术标准》CJJ/T 73-2019

- 《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）

- 《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）

- 《测量员》（建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准培训教材）

- 相关法律法规、职业道德

- 《建设工程质量管理条例》

- 《建设工程勘察设计管理条例》

- 《建设工程勘察质量管理办法》

- 《工程勘察与岩土工程行业自律公约》

- 《工程勘察与岩土工程行业从业人员职业道德准则》

- 《建设工程安全生产管理条例》

- 《工程质量管理条例》

- 《岩土工程施工安全规范》

- 《建筑工程勘察单位项目负责人质量安全责任七项规定》

- 《住房城乡建设部关于深入开展全国工程质量专项治理工作的通知》

- 本赛项细则。

凡与上述标准不一致的内容以本赛项细则为准。

四、承办方提供的条件

1、水准测量：提供比赛场地、布设竞赛线路、记录表格。

2、三角测量：提供比赛场地、指定三角形的三个顶点、提供记录表格。

3、GPS点位测量：现场设有多个校正点，指定3个待测量点位。

五、选手自带仪器及工具

二等水准测量：DS1电子水准仪、脚架、2m铟钢尺、尺垫(5kg)、计算器、签字笔、记录用的铅笔、记录板、对讲机等。

三角测量：一台全站仪主机，三副三脚架、一对觇标、计算器、签字笔、铅笔、直尺、记录板、对讲机等。

GPS点位测量：GNSS 接收机流动站、基站、对中杆、记录板。

六、竞赛的总要求

- 各队参加比赛的出场顺序、路线和场地均由裁判组现场组织抽签决定。参赛选手均需携带参赛证，接受裁判组的随时检查。各队按照自己的竞赛出场顺序，在规定的时间在大赛工作人员指引下，到现场熟悉竞赛场地，同时做好竞赛的各项准备工作。

- 裁判组长宣布竞赛开始之前，参赛队的仪器必须装箱，脚架收拢置地。

- 竞赛过程中，选手不得携带仪器设备跑步。

- 裁判宣布竞赛开始，同时竞赛计时开始，计时精确到秒。

- 竞赛过程中，若仪器发生故障，由参赛队报告现场裁判，仪器工程师到现场检查确认、并经裁判长认可后可以更换仪器重测。若经工程师检查仪器无故障，检查时间按竞赛时间计。凡在测量过程中未报告仪器故障的，竞赛结束后不能以仪器故障为由要求重测。

- 竞赛可以重测或者返工，但重测、计算或返工的总时间不能超过竞赛总时间。重测或者返工时必须3名选手集体到场。

- 竞赛结束时，各参赛队必须在仪器装箱、脚架收好，上交成果资料之时，竞赛计时才结束。

- 成果一旦提交就不能再要求修改或者重测。

- 参赛队必须独立完成所有竞赛任务，参赛队员在竞赛过程中不能以任何方式与外界交换信息。

- 竞赛过程中，选手须严格遵守操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示。选手造成设备故障或损坏，无法继续竞赛的，停止该队竞赛，不能重赛。并赔偿损坏的仪器。

- 参赛者必须尊重裁判，服从裁判。对裁判有意见应逐级反映，不得刁难、攻击裁判。

- 参赛队对裁判的裁决有疑议，可在规定的时间内向赛会仲裁组申诉。

七、成绩评定

各现场操作考试项目的竞赛成绩评定主要从参赛队的测量过程、成果质量和作业速度等方面考虑，采用百分制。

# 第二部分 二等水准测量

- 1.观测与计算要求

（1）设置4条闭合水准路线，每条闭合水准路线由3个待求点和1个已知点组成。每4个队同时开始比赛，按指定路线进行二等水准测量，各队的比赛水准线路由各队抽签得到，长度约300-350米。要求各队在50分钟时间内完成。二等水准测量限差满足如下要求：

表1  二等水准测量技术要求

| 视线长 度/m | 前后视 距差/m | 前后视距 累积差/m | 视线高度 /m | 两次读数 所得高差 之差/mm | 数字水准 仪重复测 量次数 | 测段、路线闭合差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥3且≤50 | ≤1.5 | ≤6.0 | ≤2.80且 ≥0.55 | ≤0.6 | ≥2次 | ≤4L |

注：L为测段或路线的总长度，以公里为单位，不足1公里的按1公里计算。

- 参赛队信息只在竞赛成果资料封面规定的位置填写，成果资料内部的任何位置不得填写与竞赛测量数据无关的任何信息。

- 竞赛使用5kg尺垫。

- 竞赛过程中不得携带仪器或标尺跑步。

- 竞赛记录及计算均必须使用竞赛委员会统一提供的《水准测量记录计算成果》本。记录、计算、成果格式见附录1、附录2、附录3。记录及计算一律使用铅笔填写，记录的数字与文字力求清晰，整洁，不得潦草；按测量顺序记录，不空栏；不得转抄成果；不得涂改、就字改字；不得连环涂改；不得用橡皮擦，刀片刮。平差计算表可以用橡皮擦，但必须保持整洁，字迹清晰，不得划改。

- 水准路线采用单程观测，每测站读两次高差，禁止启用路线水准测量程序测量。奇数站观测水准尺的顺序为：后-前-前-后；偶数站观测水准尺的顺序为：前-后-后-前。同一标尺两次读数不设限差，但两次读数所测高差之差应满足表 1 的规定。

- 观测记录的错误数字与文字应用单横线正规划去，在其上方写上正确的数字与文字，并在备注栏注明原因：“测错”或“记错”，计算错误不必注明原因。记录格式见附录 1。

- 因测站观测误差超限，在本站检查发现后可立即重测，重测必须变换仪器高。若迁站后才发现，应退回到本测段的起点重测。

- 无论何种原因使尺垫移动，应退回到本测段的起点重测。

- 超限成果应当正规划去，超限重测的应在备注栏注明“超限”。

- 水准路线各测段的测站数必须为偶数。

- 每测站的记录和计算全部完成后方可迁站。

- 现场完成高程误差配赋计算，不得使用非赛会提供的计算器。

- 竞赛结束，参赛队上交成果时，应将仪器脚架收好，计时结束。

- 高程误差配赋计算，距离取位到 0.1m，高差及其改正数取位到0.00001m，高程取位到 0.001m。写出闭合差和闭合差允许值。

- 2.上交成果

每个参赛队完成外业观测后，在现场完成高程误差配赋计算，并填写高程点成果表。上交成果为：《二等水准测量竞赛成果资料》（见附件1、附件2、附件3）。

- 3．成绩评分标准

竞赛成绩评定主要从参赛队的测量过程、成果质量和作业速度等方面考虑，采用百分制。

| 项目1：二等水准测量 姓名： 抽签号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 | 备注 |  |
| 1 | 二等水准测量 | 准备工作 | 仪器检查 | 2 | 未进行检查扣2分 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 测量配套工具检查 | 3 | 配套工具选用不全扣3分 |  |  |  |  |
| 3 |  | 测量过程 | 携带仪器设备（标尺）跑步 | 2 | 携带仪器设备（标尺）跑步，每跑一次扣1分 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 不得跨骑脚架观测 | 2 | 跨骑脚架观测每次扣1分 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 测站记录计算完成后迁站 | 4 | 测站记录计算未完成搬站每次扣2分 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 记录转抄 | 4 | 记录转抄每次扣2分 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 测站重测不变换仪器高 | 4 | 测站重测不变换仪器高每次扣2分 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 在标尺上粘贴物品 | 2 | 标尺上粘贴物品每次扣1分 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 视距测量 | 4 | 不读或者故意读错1次扣2分 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 使用电话等通讯工具 | 2 | 违规一次扣2分 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 故意干扰别人测量 | 10 | 造成重测后果扣10分 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 观测记录不同步 | 4 | 违规一次扣2分 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 观测手簿用橡皮 |  | 使用橡皮修改记录，该项目成绩为0分 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 仪器设备 |  | 仪器及标尺摔倒落地，该项目成绩为0分 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 测量必须按规定路线 |  | 未按规定路线测量，该项目成绩为0分 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 故意凑数据或者编造数据以满足限差要求 |  | 故意凑数据或者编造数据以满足限差要求，该项目成绩为0分 |  |  |  |  |
| 17 |  | 成果质量 | 手簿记录 | 4 | 空1栏扣2分，空1页扣4分。 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 记录规范 | 4 | 就字改字、字迹模糊1处扣2分 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 手簿划改不用尺子或不是单横线 | 3 | 违规一次扣1分 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 同一数据划改超过1次 | 3 | 违规一次扣1分 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 划改后不注明原因或注明原因不规范 | 2 | 违规一次扣1分 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 手簿划改太多 | 5 | 超过有效成果记录的1/3 扣5分 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 手薄计算 | 5 | 每缺少1项或错误1处扣1分 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 每一测段偶数测站 |  | 奇数测站，该项目成绩为0分 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 测站限差 |  | 视线长度、高度，前后视距差、累计差，高差较差等超限，该项目成绩为0分 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 观测记录 |  | 连环涂改，该项目成绩为0分 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 手簿记录 |  | 手簿内出现与测量数据无关的文字符号，该项目成绩为0分 |  |  |  |  |
| 28 |  | 内业计算 | 平差计算（20分） | 20 | 闭合差超限该项目成绩为0分 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  | 计算错误一处扣1+0.5n，n为影响后续计算的项目数，扣完为止。 全部未计算扣20分；只计算路线闭合差扣15分；未计算闭合差限差扣3分。 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 高程检查 | 5 | 与标准值比较不超过±5mm不超限。超限一点扣2分 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 成果表 | 4 | 不填写成果表扣2分；填写错误每点扣1分。 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 计算表整洁 | 2 | 每一处非正常污迹扣0.5分 |  |  |  |  |
| 33 |  | 用时 | 规定时间 50 min |  | 开始时间：；结束时间：； 每多1min扣5分,超时10min，该项目成绩为0分 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 评分人： |  |  | 年 月 日 |  | 核分人： | 年 月 日 |  |  |  |

# 第三部分 三角测量

- 测量及计算要求

- 竞赛路线由竞赛委员会事先设计，三角测量参赛小组在规定时间内完成现场抽签确定比赛路线，现场完成记录计算手簿。

- 只在《角度测量记录计算成果》封面规定的位置填写参赛队的有关信息，手薄内部不得填写任何与观测数据无关的信息，违者扣分，严重的取消比赛资格。

- 每个角测 2个测回，第1个测回，起始方向设零或稍大于零，第2个测回起始方向按规定变换度盘位置。上、下半测回角度不符值、同一方向测回较差、三角形闭合差等按照表2规定。

- 记录时，度按实际读数保留位数，分和秒保留 2 位。

- 如测回较差超限，立即重测，重测必须变换仪器高，将原始测站的成果以对角线划去，并在旁边标注“超限”。

- 如三角形内角和闭合差超限，可以重测，但总时间不准超过规定30分钟。

- 任何原始记录不得擦去或涂改，错误的成果应单横线正规划去，在其上方写上正确的数字与文字，并在备考栏注明原因：“测错”或“记错”，计算错误不必注明原因。

- 角度记录手簿中秒值读记错误应重新观测，度、分读记错误可在现场更正，但同一方向盘左、盘右不得同时更改相关数字，即不得连环涂改。记录格式见附件5。

- 上交成果：角度测量记录计算手薄（见附件4）。

表2  三角测量技术要求

| 上、下半测回角度不符值 | 同一方向测回较差 | 三角形闭合差 |
| --- | --- | --- |
| ≤40″ | ≤24″ | ≤30″ |

- 成绩评定

竞赛成绩评定主要从参赛队的测量过程、成果质量和作业速度等方面考虑，采用百分制。

| 项目2：三角测量 姓名： 抽签号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 | 备注 |  |
| 1 | 三角测量 | 准备工作 | 仪器检查 | 2 | 未进行检查扣2分 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 测量配套工具检查 | 3 | 配套工具选用不全扣3分 |  |  |  |  |
| 3 |  | 测量过程 | 携带全站仪跑步 | 2 | 携带仪器设备跑步，每跑一次扣1分 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 不得跨骑脚架观测 | 2 | 跨骑脚架观测每次扣1分 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 角度读数 | 6 | 读错1次扣6分（超过2次，该项目成绩为0分） |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 测站记录计算完成后迁站 | 6 | 违规每次扣2分 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 记录不得转抄 | 4 | 违规1次扣2分 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 使用手机等辅助工具 | 4 | 出现1次扣2分 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 故意干扰别人测量 | 10 | 造成重测后果扣10分 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 故意凑数据或者编造数据以满足限差要求 |  | 该项目成绩为0分 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 仪器设备 |  | 全站仪摔倒落地（包括测试仪器期间），该项目成绩为0分 |  |  |  |  |
| 12 |  | 成果质量 | 手簿记录空栏或空页 | 5 | 空1栏扣2分，空1页扣5分 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 手簿计算 | 5 | 每缺少1项或错误1处扣1分 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 记录规范性 | 6 | 就字改字字迹模糊影响识读 1 处扣2 分 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 手簿划改不用尺子或不是单横线 | 4 | 违规1处扣1分 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 同一数据划改超过 1 次 | 4 | 违规1处扣1分 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 划改后不注原因或注明原因不规范 | 2 | 1处扣 0.5 分 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 手簿划改太多 | 5 | 超过有效成果记录的1/3，扣5分 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 观测记录 |  | 连环涂改，该项目成绩为0分 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 记录手簿 |  | 手簿内出现与测量数据无关的文字符号等，该项目成绩为0分 |  |  |  |  |
| 21 |  | 内业计算 | 观测角 | 5 | 超限，该项目成绩为0分 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 草图 | 5 | 未画草图扣5分 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 闭合差计算（20分） | 20 | 超限，该项目成绩为0分 |  |  |  |  |
| 24 |  | 用时 | 规定时间 30 min |  | 开始时间：；结束时间：； 每多1min扣5分,超时10min，该项目成绩为0分 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 评分人： |  |  | 年 月 日 |  | 核分人： | 年 月 日 |  |  |  |

第四部分   GPS点位测量

本次比赛采用GPS测量点位，内容包括：仪器设置、点校正，点位测量。现场设有多个校正点，每组抽取3个待测量的点位，用GPS测定点的坐标值。

上交资料：《GPS点位测量竞赛成果资料》（见附件5）。

- 1．测量要求

1）参赛小组独立完成 3 个点位测量的全过程；

2）点位测量场地由参赛组长现场抽签，按要求填写《GPS点位测量竞赛成果资料》，任务完成后上交裁判；

3）点位测量的作业流程和仪器操作，按规范要求实施；

4）各小组独立作业，不得妨碍或阻挡其他小组的观测，经劝告无效者取消比赛资格；

5）记簿应记录完整、清晰、整洁；

6）点位测设允许偏差值： 检核坐标与设计坐标之差≤±5cm。

- 2．成绩评定

评分主要从参赛选手的作业速度、测量过程、成果质量等方面考虑，采用百分制。

| 项目3：GPS点测量 姓名： 抽签号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 | 备注 |  |
| 1 | GPS点测量 | 准备工作 | 仪器检查 | 2 | 未进行检查扣2分 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 测量配套工具检查 | 3 | 配套工具选用不全扣3分 |  |  |  |  |
| 3 |  | 测量过程 | 携带仪器设备跑步 | 5 | 携带仪器设备跑步，每跑一次扣1分 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 仪器设备不安全操作行为 | 6 | 出现一次扣2分 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 故意遮挡其他参赛队观测 |  | 不听裁判劝阻，该项目成绩为0分 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | GNSS接收机 |  | 摔倒落地，该项目成绩为0分 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 使用电话、对讲机等通讯工具 | 6 | 出现1次扣2分 |  |  |  |  |
| 8 |  | 成果质量 | 点校正转换参数 | 28 | 3 个平移，3 个旋转，一个尺度缩放，每个 4 分。 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 测设质量 | 50 | 配合默契、操作正确、测量点位不超过 2cm，得 50分；测量点点位精度在 2～5cm 之间，每个点位扣10分；测量点点位精度超过 5cm，每个点位扣15分。 |  |  |  |  |
| 10 |  | 用时 | 规定时间 20 min |  | 开始时间： ；结束时间： ； 每多1min扣5分,超时10min，该项目成绩为0分 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 评分人： |  |  | 年 月 日 |  | 核分人： | 年 月 日 |  |  |  |

附件1：二等水准测量手薄

二等水准测量手薄

测自        至                                日期：        年      月      日

| 测站编号 | 后距 | 前距 | 方向 及 尺号 | 标尺读数 |  | 两次读数之差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 视距差 | 累积视距差 |  | 第一次读数 | 第二次读数 |  |  |
|  |  |  | 后 |  |  |  |  |
|  |  |  | 前 |  |  |  |  |
|  |  |  | 后-前 |  |  |  |  |
|  |  |  | h |  |  |  |  |
|  |  |  | 后 |  |  |  |  |
|  |  |  | 前 |  |  |  |  |
|  |  |  | 后-前 |  |  |  |  |
|  |  |  | h |  |  |  |  |
|  |  |  | 后 |  |  |  |  |
|  |  |  | 前 |  |  |  |  |
|  |  |  | 后-前 |  |  |  |  |
|  |  |  | h |  |  |  |  |
|  |  |  | 后 |  |  |  |  |
|  |  |  | 前 |  |  |  |  |
|  |  |  | 后-前 |  |  |  |  |
|  |  |  | h |  |  |  |  |
|  |  |  | 后 |  |  |  |  |
|  |  |  | 前 |  |  |  |  |
|  |  |  | 后-前 |  |  |  |  |
|  |  |  | h |  |  |  |  |

注：高差要写正负号，高差中数按4舍6进5看奇偶的原则取之0.00001

附件2：二等水准测量高程误差配赋表

二等水准测量高程误差配赋表

| 点名 | 测段编号 | 距离(m) | 观测高差(m) | 改正数(m) | 改正后高差(m) | 高 程(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∑ |  |  |  |  |  |  |
| W= W允= |  |  |  |  |  |  |

注：距离取位到0.1m，高差和改正数保留5位小数，待定点高程推算后保留3位小数

附件3：水准测量高程点成果表

水准测量高程点成果表

| 点号 | 等级 | 高程（m） |
| --- | --- | --- |

注：本表只填写待定点，不填写已知点。

附件4：角度测量记录计算手薄

角度测量记录计算手薄

团队编号：                    日期：        年      月      日

| 测站点 | 目标点 | 水平度盘读数 |  |  | 水平角度计算 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 盘左 ° ′ ″ | 盘右 ° ′ ″ | 左-右 （2C） ″ | 上半测回角值下半测回角值 ° ′ ″ | 一测回观测角 °′″ | 两测回观测角 °′″ |  |
| A | B |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C |  |  |  |  |  |  |  |
| A | B |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C |  |  |  |  |  |  |  |
| B | C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  |  |  |  |  |  |  |
| B | C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  |  |  |  |  |  |  |
| C | A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B |  |  |  |  |  |  |  |
| C | A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算： = = |  |  |  |  | 草图： |  |  |  |

附件5：GPS点位测量记录表

待测量点坐标测量记录表（参赛队填写）

| 点名 | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

待测量点坐标检查记录表（裁判填写）

| 点名 | ΔX | ΔY | ΔZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

裁判签名：                          参赛人员签名：